重庆理工大学2015年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：药学与生物工程     学科、专业名称：生物医学工程

考试科目（代码）：生物医学工程综合（815）A卷（试题共 4 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一、填空题（共10题，每题3分，共30分）

1、二进制数（1101011）2转换为八进制数的结果为            。

2、的最简与或式为             。

3、同步时序电路中的触发器均用 1个时钟脉冲，异步时序电路中存在         时钟信号分别控制不同的触发器。

4、单稳态电路的主要用途是           、延时和整形。

5、89C51单片机可位寻址的地址范围是从00H至         H。

6、89C51单片机的外部中断方式有边沿触发和       触发两种 方式。

7、在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要是由       决定的。

8、当PN结外加正向电压时，扩散电流         漂移电流。

9、放大器产生零点漂移的主要原因是             。

10、串联负反馈只有在信号源内阻       时，其反馈效果才显著。

二、简答题（共4题，共60分）

- 简述中断服务程序编写中的注意事项。（12分）

- 简述串行口控制器SCON各控制位的含义。（12分）

- 请用D触发器和组合逻辑电路来实现JK触发器的功能，并写出D触发器和JK触发器的特性方程。（18分）

4、图1为某组合逻辑电路的波形图，其中输入为X、Y，输出为F，要求：

（1）写出F对XY的真值表和逻辑表达式。(12分)

（2）用与非门电路实现该逻辑电路，并画出最简的逻辑图。（6分）

图1

三、计算题（共2题，共40分）

1、  如图2所示，已知三极管β=50，VBE=0.7V, Rc=4kΩ, Re=200Ω, Rf=51kΩ,请用估算法确定该图所示放大电路的Q点。（15分）

图2

2、 为提高放大电路的带负载能力，多级放大器的末级常用共集电路。共射-共集两级阻容组合放大电路如图3所示。请计算电路的输入电阻Ri和输出电阻Ro。（已知β1=β2=50，VBE1= VBE2=0.7 V, R1=50kΩ, R2=10kΩ, R3=5.1kΩ, R4=51Ω, R5=2kΩ, R6=140kΩ, R7=3.3kΩ,RL=5.1kΩ） （25分）

图3

四、综合题（共1题，共20分）

1、设系统晶振频率为12MHz，试设计一89C51单片机小系统，实现LED的2s定时循环闪烁功能（亮灭各1s）。要求：

- 绘制系统原理图，标注相应元件参数和所用单片机管脚名称。（4分）

- 利用单片机的定时器和中断功能，制定可行的实现方案，并绘制程序流程框图。（8分）

- 编写相应的C语言程序，并注释。（8分）

资料：

定时器工作模式寄存器TMOD、定时器控制寄存器TCON、中断允许控制寄存器IE各位定义见下表：

| 寄存器名称 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMOD | GATE | C/ T | M1 | M0 | GATE | C/ T | M1 | M0 |
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| IE | EA |  |  | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |