桂林理工大学2020年硕士研究生入学考试试题

考试科目代码：616

考试科目名称：高分子化学 （A卷）

（总分150分，三小时答完）

考生注意：1. 请将答题写在答卷纸上，写在试卷上视为无效。

2. 考试需带  普通计算器

一、名词解释(每小题5分，共30分)

1. 自由基共聚合反应

2. 阻聚剂

3. 重复单元

4. 交替共聚物

5. 本体聚合

6. 聚合度相似的化学反应

二、单项选择题（每小题2分,共20分）

⒈ 聚乙烯醇的单体是(   )

A. 乙烯醇      B. 乙醛     C. 醋酸乙烯酯    D.乙二醇

2. 下列哪一种纤维不属于三大合成纤维（   ）

A. 聚酯        B. 耐纶      C. 聚丙烯腈       D. 维尼纶

3. 用双酚A钠盐与光气为原料制备聚碳酸酯的实施方法是(   )

A. 熔融缩聚    B. 溶液缩聚   C. 界面缩聚       D. 固相缩聚

4. 缩聚反应的特征是（    ）

A. 逐步聚合     B. 通过活性中心实现链增长   C. 引发速率很快

D. 快速终止

5. 可以进行自由基聚合的单体有（   ）

A. CH2 = CH－C6H5    B. CH2 = C (CH3)2   C. CH2 = CH－CH3    D. CH2 = CH－OR

6. 自由基聚合得到的聚乙烯属于（   ）

A. 低压聚乙烯   B. 低密度聚乙烯   C. 高密度聚乙烯    D. 中密度聚乙烯

7. 当两种单体的Q、e值越是接近时，越是（   ）

A. 难以共聚    B. 趋于理想共聚   C. 趋于交替共聚    D. 趋于恒比共聚

8. 对阴离子聚合机理的特点，说法错误的是（    ）

A. 快引发    B. 慢增长   C. 快终止    D. 无终止

9. 不属于溶液聚合基本组分的是（     ）

A. 乳化剂      B. 单体      C. 引发剂      D. 溶剂

10. 聚合物聚合度变小的化学反应是（    ）

A. 聚醋酸乙烯酯醇解 B. 聚乙烯氯化  C. 环氧树脂固化  D. 聚甲基丙烯酸甲酯解聚

三、填空题（每空1分，共30分）

1. 塑料按其受热行为的不同，可分为         塑料和        塑料。

2. 从聚合反应的机理分类，聚对苯二甲酸乙二醇酯的合成属于           ，聚丙烯的合成属于         。

3. 逐步聚合的实施方法有          、              、            和           。

4. 主链含—OCO—的聚合物一般称为         ，含—NHCO—的聚合物称为         ， 而含—NHCOO—的则称为           。

5. 自由基聚合的特征是整个聚合过程有        、          、         等基元反应组成，

各基元反应的速率和活化能差别很大 。其中反应活化能最大的是         ，连锁聚合延长

反应时间的目的是         ，逐步聚合延长反应时间的目的是         。

6. 在推导自由基聚合动力学方程时引用的假设有         、          、          等。

7. 欲提高自由基聚合的聚合物的相对分子质量，可采用            （提高或降低）聚合温度            （提高或降低）引发剂浓度的方法。

8. 聚丙烯的立体异构包括            、            和无规立构。

9. 根据共聚物大分子链中单体单元的排列顺序，共聚物分为            、           、

、              四类。

10. 在聚合物的化学反应中，交联和支化反应会使相对分子质量          ，而聚合物的热降解会使相对分子质量            。

四、判断题（以下表达正确的，请在括号内打√；表达不正确的，在括号内打ⅹ）（每小题1分，共10分）

1. 连锁聚合反应中存在基元反应，各基元反应的速率和活化能差别不大。       （    ）

2. 根据活性中心的不同，连锁聚合反应可分为自由基聚合、阳离子聚合、阴离子聚合。                                         （    ）

3. 在缩聚反应中，聚合度随时间或反应程度无明显增加。                     （    ）

4.  AIBN + CF2 = CF2 能进行自由基聚合。                                  （    ）

5. 自由基聚合，延长反应时间的目的是提高相对分子质量。                   （    ）

6. 自由基聚合反应仅由链引发、链增长、链终止三种基元反应组成。           （    ）

7. 在共聚反应中，若两单体的竞聚率均为零，产物为交替共聚。               （    ）

8. 用烷基锂作引发剂，可使苯乙烯进行阳离子聚合。                          （    ）

9. 萘钠引发苯乙烯可以制备活性聚合物。                                    （    ）

10. 悬浮聚合体系一般由单体、引发剂、水、分散剂四个基本组分组成。         （    ）

五、问答题（每小题5分，共40分）

1. 比较热塑性塑料与热固性塑料的结构和性质，并各举出两种塑料的具体例子。

2. 为什么在缩聚反应中不用转化率而用反应程度来描述反应过程？

3. 为保证贮存稳定，市售的单体如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等单体中常含有哪类化合物？如何纯化这些单体？

4. 在离子聚合中，能否出现自动加速效应，为什么？

5. 丙烯腈连续聚合制造腈纶纤维，除加入丙烯腈单体外，还常加入丙烯酸甲酯和衣康酸( CH2=C (COOH)CH2COOH )辅助单体与其共聚。试说明它们对产品性能的影响。

6. 什么叫玻璃化转变温度？橡胶和塑料的玻璃化转变温度有何差别？

7. 本体法制备有机玻璃板如何解决传热问题来保证产品品质？

8. 试解释为什么聚氯乙烯在200℃以上进行热加工会使产品颜色变深。为什么聚丙烯腈不能采用熔融纺丝而只能采用溶液纺丝？

六、计算题（每小题10分，共20分）

1. 等摩尔二元醇和二元酸经外加酸催化缩聚，试证明从开始到P = 0.98 所需的时间与 P 从0.98到0.99 的时间相近。

2. 醋酸乙烯在60oC以AIBN为引发剂进行本体聚合，其动力学数据如下：Kd = 1.16×10−5 s−1，Kp = 3700L/(mol•s)，Kt = 7.4×107 L/(mol•s)， [M] = 10.86 mol/L，[I] = 0.206×10−3 mol/L，CM = 1.91×10−4，f = 1，偶合终止占动力学终止的90%，试求所得聚醋酸乙烯的平均聚合度（    ）。