| 考生姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2020年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 （ A 卷) 科目代码： 843 科目名称： 传热学

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、简答与分析题(共10小题，每小题8分，共80分) 1、试写出集总参数法中时间常数的表达式，并分析其量纲单位。 2、肋效率的物理意义是什么，影响等截面直肋片的肋效率的因素有哪些？ 3、有流体沿着一大平板流动，已知流体流速为u∞，流体温度为T∞,平板温度为Tw，试画出在Pr<1和Pr>1时壁面形成的速度边界层和热边界层示意图，以及边界层内速度和温度分布曲线（ 已知Tw >T∞ ）。 4、在自然对流换热分析中，格拉晓夫数（Gr）是反映流动形态转变的判据。写出 Gr的表达式及其代表的物理意义。 5、短管内湍流换热时，需要乘以一个修正系数，判断该修正系数与1的相对大小，并解释原因。 6、简述Bi数、Nu数、Pr数的物理意义。Nu数与Bi数有什么区别？ 7、什么是膜状凝结？什么是珠状凝结？膜状凝结时热量传递过程的主要阻力在什么地方？ 8、试说明大容器沸腾的q-Δt曲线中各部分的传热机理。 9、由兰贝特（余弦）定律可知，黑体辐射的定向辐射强度与方向无关，还可知单位辐射面积所发出的辐射能落到空间不同方向上单位立体角内的能量数值不相等，例如法线方向最大，切线方向最小，你认为以上两点是否矛盾，为什么？ 10、根据维恩位移定律，试分析钢材在加热过程中，因钢材温度不同而颜色变化的原因。 二、计算题( 共 4小题，共 70 分) 1、（18分）一炉子的炉墙由A、B两种材料组成，导热系数λA=0.1W/(m∙K), λB=0.04W/(m∙K)。A材料由于耐高温布置在炉墙内侧。炉内气体温度tf1=400℃，内表面的总表面传热系数h1=50W/(m2∙K)，炉外表面温度tw2=50℃，外表面总传热系数h2=10W/(m2∙K)，环境温度tf2=25℃。已知材料A厚度δA=30mm, 求： 1）(4分)炉墙散热热流密度； 2）（7分）求材料B的厚度δB及两材料界面处的温度； 3）（7分）如果材料B最高许用温度为350℃，炉内气体温度和炉墙外表面温度仍为400℃和50℃，试重新设计材料A和B的厚度，使炉墙厚度最小。 2、（17分）水以3m/s的流速在内径20mm的管内流动，管子内壁面的温度保持20℃，水的进口温度80℃。试求水被冷却到40℃时的管子长度。 ， 水的物性简表 t （℃）; λ (W/(m℃)); ρ (kg/m3); cp (kJ/(kg℃)); ν106（m2/s）; μ106（Pa∙s）; Pr. 20; 0.599; 998.2; 4.183; 1.006; 1004; 7.02. 30; 0.618; 995.7; 4.174; 0.805; 801.5; 5.42. 40; 0.635; 992.2; 4.174; 0.659; 653.3; 4.31. 50; 0.648; 988.1; 4.174; 0.556; 549.4; 3.54. 60; 0.659; 983.1; 4.179; 0.478; 469.9; 2.99. 70; 0.668; 977.8; 4.187; 0.415; 406.1; 2.55. 80; 0.674; 971.8; 4.195; 0.365; 355.1; 2.21. 3、（17分）设热水瓶的瓶胆可以看作为直径为10cm，高为26cm的圆柱体，夹层抽真空，其表面发射率为0.05。试估沸水刚冲入水瓶后，初始时刻水温的平均下降速率。夹层两壁温可近似地取为100℃，20℃。100℃时水的密度为958.4kg/m3，比热为4.220kJ/(kg∙K)。 4、（18分）用热电偶测量炉膛内的烟气温度。已知炉壁温度tw=600℃，热电偶表面发射率ε1=0.3，炉膛烟气的真实温度tf=1000℃，若 1）（8分）采用裸露的热电偶直接测量烟气温度，烟气与热电偶表面之间的对流换热系数h=60W/（m2∙K）； 2）（10分）采用单层遮热罩抽气式热电偶测量烟气温度，遮热罩的表面发射率ε2=0.3，烟气与热电偶和遮热罩表面之间的对流换热系数h=116W/(m2∙K)。求两种情况下热电偶的指示温度和测量误差。